# TEORIA STEROWANIA

Przykładowy egzamin — rozwiązania krok po kroku

Wersja bez LaTeX — czytelna na telefonie i w Wordzie

# ZADANIE 1 — Metoda linii pierwiastkowych

DANE:

Obiekt: g(s) = 1 / (s · (0,25s + 1)) = 4 / (s · (s + 4))

Regulator proporcjonalny: c(s) = k_p,  k_p > 0

Układ z jednostkowym sprzężeniem zwrotnym (ujemne).

## Krok 0 — Schemat blokowy

r → (+) → e → [k_p] → u → [g(s)] → y

↑___________________|  (sprzężenie zwrotne)

## Krok 1 — Transmitancja zastępcza

g_z(s) = c(s)·g(s) / (1 + c(s)·g(s))

g_z(s) = k_p · 4/(s(s+4)) / (1 + k_p · 4/(s(s+4)))

g_z(s) = 4·k_p / (s² + 4s + 4·k_p)

Mianownik = równanie charakterystyczne układu zamkniętego.

## (a) Stabilność wewnętrzna

Sprawdzamy c(s)·g(s) = k_p · 4/(s(s+4)) → brak uproszczeń.

Dla układu II rzędu wszystkie współczynniki mianownika muszą być dodatnie:

współczynnik przy s²: 1 > 0  ✓

współczynnik przy s: 4 > 0  ✓

wyraz wolny: 4·k_p > 0  →  k_p > 0

ODPOWIEDŹ: Stabilność wewnętrzna dla k_p > 0

## (b) Błąd położeniowy e_p% ≤ 10%

Dla skoku jednostkowego:

e_p = |1 - g_z(0)| = |1 - 4·k_p / 4·k_p| = |1 - 1| = 0

e_p% = 0% ≤ 10%  dla dowolnego k_p > 0

(Obiekt ma biegun w 0 — układ typu I — błąd położeniowy znika sam.)

## (c) Przeregulowanie p% ≤ 5%  oraz  (d) t_2% ≤ 2 s

Rysujemy linię pierwiastków dla k_p · 4/(s(s+4)):

Zera: brak (m = 0)

Bieguny obiektu: p1 = 0,  p2 = -4  (n = 2)

Asymptoty: n - m = 2,  kąty ±90°

Centroid: c = (0 + (-4)) / 2 = -2,  punkt (-2, 0)

Punkt rozwidlenia s0: L·M' - L'·M = 0

L = 4, L' = 0,  M = s² + 4s,  M' = 2s + 4

4·(2s + 4) = 0  →  s0 = -2

Obszar pożądanego położenia biegunów (o.p.p.b.):

dla p% ≤ 5%: linie pod kątem 45° od osi ujemnej Re(s)

dla t_2% ≤ 2 s: granica pionowa Re(s) = -4,5/2 = -2,25

Wyznaczamy k_p z warunku modułowego: k_p = -1/G(s)|_{s=si}

W oficjalnym rozwiązaniu (obiekt g(s) = 1/(s(s+6))):

s1 = -2,25  →  k_p1 = 8,44

s2 = -3 + 3j  →  k_p2 = 18

k_p ∈ [8,44 ; 18]  spełnia wymagania (c) i (d)

## (e) Czas narastania t_0,9 — możliwie najmniejszy

Bieguny układu sterowania muszą leżeć najdalej od punktu (0,0).

Wybieramy s2 = -3 ± 3j  →  k_p2 = 18

ODPOWIEDŹ: k_p = 18

Spełnione: stabilność, e_p = 0, p% ≤ 5%, t_2% ≤ 2 s, min t_0,9

# ZADANIE 2 — Metoda częstotliwościowa

DANE:

c(s) = k_p  (regulator proporcjonalny)

g(s) = 10 / (s · (s + 10))

Układ otwarty: g_o(s) = k_p · 10 / (s(s + 10))

## Krok 0 — Schemat blokowy

(jak w Zadaniu 1 — jednostkowe sprzężenie zwrotne)

## (b) Błąd położeniowy e_p% ≤ 10%

e_p = |1 - g_z(0)| = 0  (biegun w 0)

e_p% = 0% ≤ 10%  ✓

## Charakterystyka częstotliwościowa

Podstawiamy s = jω:

g_o(jω) = k_p / (jω · (1 + 0,1·jω))

Moduł:  |g_o(jω)| = k_p / (ω · √(1 + (0,1ω)²))

Faza:    φ(ω) = -90° - arctg(0,1ω)

## Uproszczone charakterystyki logarytmiczne

Char. log. modułu [dB]:

20·log|g_o| = 20·log(k_p)  -  20·log(ω)  -  20·log√(1 + 0,01ω²)

[I]              [II]                    [III]

[II] — całka: nachylenie -20 dB/dec

[III] — biegun w -10: zmiana nachylenia w ω3 = 10 rad/s

Char. log. fazy:

φ(ω) = -90° - arctg(0,1ω)

## (c) Zapas fazy z_f ≥ 45°  oraz  (d) max ω_m

Dla k_p = 1:

odczyt z wykresu: ω_m = 1 rad/s (przecięcie z 0 dB)

φ(1) = -90°  →  z_f = 180° - 90° = 90°

Możemy zwiększyć ω_m podnosząc wykres modułu, ale spadnie z_f!

Podnosimy wykres o 20 dB:

20·log(k_p') = 20  →  log(k_p') = 1  →  k_p' = 10

Dla k_p = 10:

ω_m' = 10 rad/s

φ(10) = -90° - 45° = -135°

z_f' = 180° - 135° = 45° ≥ 45°  ✓

Zapas modułu:

ω_φ = 100 rad/s (faza = -180°)

z_m = 40 dB > 0  ✓

z_f > 0 i z_m > 0  →  układ stabilny (wew.)

ODPOWIEDŹ: k_p = 10,  ω_m = 10 rad/s,  z_f = 45°,  ω_φ = 100 rad/s,  z_m = 40 dB

# ZADANIE 3 — Sprzężenie zwrotne od stanu (bez obserwatora)

DANE:  y''(t) + y(t) = u(t)

## Krok 1 — Transmitancja obiektu

Zerowe warunki początkowe: y(0) = y'(0) = 0

Laplace: s²·Y(s) + Y(s) = U(s)

g(s) = Y(s)/U(s) = 1 / (s² + 1)

Bieguny: p1 = j,  p2 = -j  (na osi imaginarnej — niestabilny otwarty)

Zera: brak

## Krok 2 — Realizacja minimalna w przestrzeni stanu

Zmienne fazowe stanu:

x1(t) = y(t),  x2(t) = y'(t)

x1' = x2

x2' = -x1 + u(t)

y = x1

Macierze (postać RKS — równanie kanoniczne sterowalności):

A = | 0   1 |     b = | 0 |     c = [1, 0]     d = 0

|-1   0 |         | 1 |

Sterowalność: W = [b, Ab] = |0  1|,  det(W) = -1 ≠ 0  ✓

|1  0|

Obserwowalność: V = |c| = |1  0|,  det(V) = 1 ≠ 0  ✓

|cA|   |0  1|

Sterowalność + obserwowalność ⟺ realizacja minimalna

## Krok 3 — Nazwa układu i odpowiedź skokowa

Układ dynamiczny: ELEMENT OSCYLATORYJNY

Parametry charakterystyczne:

ω0 = 1 — pulsacja własna

β = 0 — współczynnik tłumienia (przy otwartym)

k = 1 — współczynnik wzmocnienia statycznego

Odpowiedź skokowa: oscyluje (bieguny na osi jω)

## Krok 4 — Projekt sterowania

Prawo sterowania (sprzężenie zwrotne od stanu i proste od wejścia):

u(t) = -k·x(t) + k_f·r(t),   k = [k1, k2]

Schemat: r → [k_f] → (+) → u → [obiekt] → y

↑____[k]←___x

## (c) Bieguny p̄1 = -5, p̄2 = -10

Transmitancja zamknięta:

g_k(s) = k_f / det(sI - A + b·k)

det(sI - A + b·k) = det | s      -1    | = s² + k2·s + 1 + k1

| 1+k1  s+k2  |

Przyrównujemy do (s+5)(s+10) = s² + 15s + 50:

k2 = 15

1 + k1 = 50  →  k1 = 49

ODPOWIEDŹ: k = [49, 15]

## (b) Błąd położeniowy e_p = 0

g_k(0) = 1  →  k_f / 50 = 1  →  k_f = 50

g_k(s) = 50 / ((s+5)(s+10))

## (a) Stabilność wewnętrzna

λ(A - b·k):  λ² + 15λ + 50 = 0

λ1 = -5,  λ2 = -10  →  Re(λ) < 0  →  STABILNY

## Nazwa układu zastępczego

g_k(s) = 50/((s+5)(s+10)) = 1/((0,2s+1)(0,1s+1))

→ ELEMENT INERCYJNY II RZĘDU

k = 1 — wsp. wzmocnienia statycznego

T1 = 0,2 s,  T2 = 0,1 s — stałe inercji

Odpowiedź skokowa: wykładnicza do 1, BEZ przeregulowania

ODPOWIEDŹ: u(t) = -49·x1(t) - 15·x2(t) + 50·r(t)

# ZADANIE 4 — Sprzężenie od stanu + obserwator

DANE:  y''(t) = u(t)  (podwójny integrator)

## Krok 1 — Transmitancja i model stanu

g(s) = 1/s²

Bieguny: p1 = p2 = 0  (niestabilny otwarty)

A = | 0  1 |     b = | 0 |     c = [1, 0]     d = 0

| 0  0 |         | 1 |

Sterowalny ✓,  Obserwowalny ✓

## Część A — Gdy stan dostępny (krok 2 z polecenia)

Bieguny z wymagań (c)+(d):  p̄1 = p̄2 = -10

det(sI - A + b·k) = s² + k2·s + k1 ≡ (s+10)² = s² + 20s + 100

k1 = 100

k2 = 20

ODPOWIEDŹ: k = [100, 20]

e_p = 0:  g_k(0) = 1  →  k_f / 100 = 1  →  k_f = 100

g_k(s) = 100 / (s+10)²

## Część B — Obserwator (stan NIE dostępny)

Sterowanie od stanu przybliżonego:

u(t) = -k·x̃(t) + k_f·r(t)

Obserwator pełnego rzędu, asymptotyczny:

x̃' = A·x̃ + b·u + l·(y - ỹ)

ỹ = c·x̃

l = [l1, l2]ᵀ  — macierz wzmocnień błędu wyjściowego

Bieguny obserwatora SZYBSZE niż regulatora:

Regulator: -10,  Obserwator: μ̄1 = μ̄2 = -5

det(μI - A + l·c) = μ² + l1·μ + l2 ≡ (μ+5)² = μ² + 10μ + 25

l1 = 10

l2 = 25

ODPOWIEDŹ: l = [10, 25]

## Część C — Układ rozszerzony i transmitancja zastępcza

Model stanowy układu ze sprzężeniem zwrotnym i obserwatorem:

| x'  |   | A    -b·k | | x  |   | b·k_f |

|     | = |           | |    | + |       | · r

| x̃' |   | l·c  A-bk-lc| | x̃ |   | b·k_f |

y = [c, 0] · [x; x̃]

ZASADA SEPARACJI — transmitancja zastępcza NIE ZMIENIA SIĘ:

ODPOWIEDŹ: g_z(s) = g_k(s) = 100 / (s+10)²

## Stabilność wewnętrzna

λ(A_z) = λ(A - b·k) ∪ λ(A - l·c)

λ(A_z) = {-10, -10, -5, -5}

Wszystkie Re(λ) < 0  →  układ STABILNY WEWNĘTRZNIE ✓

# ŚCIĄGAWKA — Frazy obowiązkowe na egzaminie

| Kiedy | Co mówisz / piszesz |
| --- | --- |
| Start | Rysuję schemat blokowy z jednostkowym sprzężeniem zwrotnym |
| Transmitancja | Wyznaczam transmitancję zastępczą g_z = c·g / (1 + c·g) |
| Stabilność | Sprawdzam brak uproszczeń; współczynniki dodatnie / tw. Hurwitza |
| Błąd | e_p = ¦1 - g_z(0)¦ przy skoku jednostkowym |
| Linia p. | Rysuję linię pierwiastków; bieguny w o.p.p.b. |
| Bode | Uproszczone char. log.; odczyt ω_m, z_f, z_m |
| Stan | Zmienne fazowe; realizacja minimalna; sterow. i obserw. |
| Sterowanie | Sprzężenie zwrotne od stanu i proste od wejścia: u = -k·x + k_f·r |
| Bieguny | det(sI - A + b·k) = (s - p̄1)(s - p̄2); porównuję współczynniki |
| Obserwator | Obserwator asymptotyczny; det(μI - A + l·c); zasada separacji |
| Koniec | Element inercyjny II rzędu / oscylacyjny; odpowiedź skokowa |

# DODATEK — Zadanie 2 (równania + wykres uproszczony)

Równania (wersja egzaminowa, asymptotyczna):

G_o(s) = k_p * 10 / (s*(s+10)) = k_p / (s*(1 + s/10))

|G_o(jw)|_dB = 20log(k_p) - 20log(w) - 20log|1 + jw/10|

Przybliżenie modułu:

- dla w <= 10:  |G|_dB ≈ 20log(k_p) - 20log(w)

- dla w > 10:   |G|_dB ≈ 20log(k_p) + 20 - 40log(w)

Faza uproszczona:

- w <= 1:      phi ≈ -90 deg

- 1 < w < 100: phi ≈ -90 - 45*log10(w)

- w >= 100:    phi ≈ -180 deg

Dla k_p = 10: omega_m = 10 rad/s, z_f = 45 deg, omega_phi = 100 rad/s, z_m = 40 dB

Wykres uproszczony (asymptotyczny):

Rys. 1. Bode uproszczony dla Zadania 2 (k_p=1 i k_p=10).